- DOCUMENTO di PIANO

  - Dimensionamento

1.2.1 Relazione dimensionale

ambiti del pgt

Sono gli ambiti con cui è stato diviso l'intero territorio comunale in modo da ottenere una corretta trasformazione territoriale, un efficace ed equilibrato sviluppo edilizio-urbanistico nel pieno rispetto delle caratteristiche ambientali e naturalistiche locali. In queste zone vengono applicati dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e del calcolo degli standards urbanistici minimi (relativi agli insediamenti residenziali e produttivi, agli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico, ai parcheggi), a norma del DM 02.04.1968 nr. 1444, art. 2; su queste zone si applicano in generale le norme legislative nazionali, regionali ed i regolamenti attuativi.

AMBITI RESIDENZIALI – A1-A2, B1, B2

AMBITO A1/A2

Lo strumento urbanistico del PGT ha individuato le parti edificate di antica formazione definibili come centri storici, cioè ambiti urbani di antica formazione ancora conservanti caratteri morfologici, architettonici ed ambientali della antica configurazione urbana. La zona residenziale “A” comprende il Centro storico e i Nuclei di interesse storico e ambientale che hanno conservato le caratteristiche originali dell'insediamento antico, anche se parzialmente interessati da sostituzioni edilizie recenti. Nelgli elaborati grafici  lo strumento urbanistico ha fissato il perimetro di questi insediamenti e/o agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale (comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante degli insediamenti e/o degli agglomerati urbani stessi).

Zone A1/A2 - Centro storico e Nuclei di interesse storico e ambientale

| Anbito | Superficie (mq) | Lotti liberi (mc) | Volume edificato (mc) | Volume Edificabile +10% | Nuovi vani 150mc/ab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTALE | 56.000 | = | 302.000 | 15.000 | 100 |

Nell’ambito del Centro storico è possibile, mediante attuazione di P.R aumentare potenzialmente la volumetria edificabile del 10%.

In riferimento alle analisi effettuate si è evidenziato che gliambiti interni al perimetro del Centro Storico atti a consentire, sia per motivi di unitarieta d’intervento che per semplici motivi di proprietà, sono circa potenzialmente mc 15.000.

AMBITO B1

L’ambito residenziali di contenimento e di “completamento”  B1,  sono  di recente edificazione e comprendono quelle parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A, che non presentano interesse storico-artistico e di particolare pregio ambientale.  A norma della L.R n 12/05 e del  DM 1444/1968 si considerano parzialmente edificate quelle zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zone e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.  Le zone omogenee B1 sono in genere aree di dimensioni ridotte in quanto per superfici più vaste si è previsto di intervenire mediante piani attuativi, strumenti tipici delle zone di espansione. In queste situazioni le regole di attuazione obbligano gli operatori ad uniformarsi all'edilizia esistente sia per le tipologie architettoniche che per le altezze e le densità edilizie.

Ambito  B1

| Ambito B1 | Superficie (mq) | U.t (mq/mq) | Volume massimo (mc) | Volume residuo potenziale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 415.000 | 0.4 | 622.500 | - 142.500 |

Complessivamente gli abitanti teorici potenzial in zone B1, sono:			0

Come evidenziato dalle tabelle, la volumetria esistente supera quella potenziale prevista dal PGT , conseguentemente non determina aumento di potenziali vani/abitanti.

AMBITO B2

Gli ambiti  di trasformazione, B2,  comprende le parti del territorio comunale inedificate ma destinate allo sviluppo dell'abitato.  Gli ambiti di trasformazione  sono localizzate in zone idonee allo sviluppo urbano e secondo direttrici in grado di produrre nei prossimi anni ampliamenti in armonia con l'esistente, ed effetti positivi anche nelle limitrofi aree già edificate, in termini di nuove attrezzature pubbliche (presenza di nuovi impianti tecnologici, di verde attrezzato, parcheggi, allargamenti stradali, nuove infrastrutture).

B2 – P.A

| Ambito B2 | Superficie territoriale (mq) | U.t | Volume massimo (mc) | Nuovi vani/ Ab. teorici | Verde attrezzato (mq) | Parcheggio pubblico (mq) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 88.000 | 0.3 | 79.200 | 528 | 6.336 | 3.168 |

Complessivamente gli abitanti teorici in zone B2, sono:			528 ab.

AMBITO B3

Sono ambiti caratterizzati da una presenza ambientale a contorno dell’edificato esistente. Gli ambiti a verde privato vincolato anno la potenzialità di  un’ incremento tantum di mc 150 atto a consentire un’adeguamento alle esigenze abitative.

Ambito  B3

| Ambito B3 | S.l.p. (mq) | Volume (mc) | Nuovi vani/ Ab. teorici |
| --- | --- | --- | --- |
| N 25 | 1.250 | 3.750 | 25 |

Complessivamente gli abitanti teorici in zone B3, sono:			25 ab.

AMBITI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA –D1,D2

Sono ambiti nati  per insediamenti produttivi , comprendono quelle parti del territorio destinate agli insediamenti produttivi (industriali, artigianali, commerciali o ad essi assimilati, di deposito e stoccaggio di materie prime).

Sono state individuati e seguenti ambiti

AMBITO D1 - trasformazione

In questi ambiti il PGT prevede come descritto nelle regole di  piano , verificata la stretta connessione con il tessuto edilizio residenziale,  di potere attuare mediante formazione di P.A una riconversione volumetrica dell’otto in ambito residenziale.

AMBITO D1

| Ambito D1 | Superficie (mq) U.t 0.4 mq | S.l.p mq/mq | Volumetria (mc) | Nuovi vani/ Ab. Teorici | Verde attrezzato (mq) | Parcheggio pubblico (mq) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17.000 | 6.800 | 20.400 | 136 | 1.632 | 816 |

Complessivamente gli abitanti teorici in zone D2, sono:			136 ab.

AMBITO D2 - contenimento

In questi ambiti il PGT prevede come descritto nelle regole di  piano , il contenimento delle condizioni esistenti allo stato di fatto, mentre per i lotti non edificati il completamento edificatorio.

Ambito D2

| Ambito D2 | Superficie (mq) | S.l.p mq/mq residenziale | Volumetria (mc) | Nuovi vani/ Ab. Teorici |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n 10 | 1.200 | 120 | 3.600 | 24 |

Complessivamente gli abitanti teorici in zone D1, sono:			24 ab.

AMBITO D3 – Direzionale, commerciale, terziario

In questi ambiti il PGT prevede come descritto nelle regole di  piano , il contenimento delle condizioni esistenti allo stato di fatto, il completamento per i lotti non completati e la possibile e potenziel trasformazione  mediante formazione di P.A in ambiti residenziali .

Ambito D3

|  | Superficie (mq) U.f 0.4 mq | S.l.p mq/mq | Volumetria (mc) | Nuovi vani/ Ab. Teorici | Verde attrezzato (mq) | Parcheggio pubblico (mq) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.200 | 0.4 | 5.040 | 33.6 | 403.2 | 201.60 |

Complessivamente gli abitanti teorici in zone D1, sono:			33 ab.

AMBITO D4 – Deposito e stoccaggio

In questi ambiti il PGT prevede come descritto nelle regole di  piano , il contenimento delle condizioni esistenti allo stato di fatto, il completamento per i lotti non completati e la possibile e potenziel trasformazione  mediante formazione di P.A in ambiti residenziali .

AMBITO D4

|  | Superficie (mq) U.f 0.4 mq | S.l.p mq/mq | Volumetria (mc) | Nuovi vani/ Ab. Teorici | Verde attrezzato (mq) | Parcheggio pubblico (mq) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAV 1 | 2.500 | 1.000 | 3.000 | 20 | 240 | 120 |

Complessivamente gli abitanti teorici in zone D, sono:			20 ab.

AMBITI A DESTINAZIONE AGRICOLA E AMBIENTALE

L’ ambito agricolo nel PGT, comprende tutto il territorio non diversamente classificato con evidenti attitudini agricole e di salvaguardia del territorio.

AMBITO E1

Gli ambiti per insediamenti produttivi a destinazione agricola ed insediamenti rurali  sono quelle aree esterne agli abitati e soggette, perciò, a delle norme particolari di edificazione; riguardano essenzialmente quella parte del territorio destinata all'esercizio dell'agricoltura, della forestazione, e dell'agriturismo, intesi non soltanto come funzioni produttive ma anche come funzioni di salvaguardia del sistema idrologico, del paesaggio rurale e dell'equilibrio ecologico e naturale.  Le strutture agricole esistenti sono attualmente di numero molto limitato. Molti complessi rurali hanno perso negli ultimi decenni la loro funzione, per cui lo sfruttamento agricolo appare alquanto ridotto. Le nuove aziende agricole a scala industriale e utilizzanti processi produttivi e tecnologie avanzata (maggiormente indicate per vasti terreni pianeggianti) non appaiono conciliabili col particolare ambiente collinare locale.

AMBITO E1

| Ambito E1 | S.l.p media incrementata mq 50,00 | Volumetria (mc) | Nuovi vani/ Ab. Teorici |
| --- | --- | --- | --- |
| n 350 | 17.500 | 52.500 | 346 |

Complessivamente gli abitanti teorici in zone D, sono:			346 ab.

AMBITI A DESTINAZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO

Gli ambiti per attrezzature e servizi di interesse comune F ,sono quelle parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico ed impianti di interesse generale. Per gli edifici che ospitano tali attrezzature gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e ricostruzione sostitutiva dei volumi preesistenti sono soggetti all'approvazione di un Piano esecutivo redatto nel rispetto degli indici stabiliti per le classi d'uso specifiche o analoghe. Nei casi ove sia consentito l'intervento privato, sarà obbligatoria la presentazione di un Piano esecutivo accompagnato da schema di convenzione da approvarsi dal Consiglio comunale, atto a definire nei dettagli la disposizione planimetrica ed altimetrica dei volumi e delle attrezzature, la loro destinazione e le modalità d'uso e di esercizio, la sistemazione complessiva delle aree.

Il PGT  individua i seguenti ambiti :

Aree per listruzione

Aree per attrezzature di interesse comune

Aree per gli spazi pubblici a verde

Aree per la pratica del culto

Aree per parcheggi ad uso pubblico

CAPACITA INSEDIATIVA

La capacita  insediativa abitativa del PGT  risulta dalla somma della capacita insediativa di tutte gli ambiti a destinazione residenziale o parzialmente residenziali previste, stimate secondo i seguenti criteri:

- per le aree edificabili si assume come capacita insediativi il numero degli abitanti residenti, quali rilevati dal comune al 31 dicembre 2008, antecedente l’ adozione de PGT, aumentato dal numero di abitanti insediabili, in relazione alla possibilita’ di incremento della volumetria e della superficie utile rispetto a quell’esistente, risultante da interventi di recupero urbanistico , connessi a mutamenti della destinazione d’ uso, e computati secondo i seguenti criteri:

- per le aree d’espansione e per i lotti liberi si assume come capacita’ insediativa il valore ottenuto moltiplicando le relative superfici per i rispettivi indici di fabbricabilita’ massima consentita, dividendo tale prodotto per il valore medio di 150 mc per abitante, ovvero 150 mq di superficie utile per abitante.

Capacità insediativa teorica del PGT . Tabella riassuntiva

|  | Vani |
| --- | --- |
| Abitanti residenti (31.12.2008) | 4.169 |
| A1/A2 | 100 |
| B1 | 0 |
| B2 | 528 |
| B3 | 25 |
| D1 | 136 |
| D2 | 24 |
| D3 | 33 |
| D4 | 20 |
| D5 | 346 |
| capacità insediativa di piano | 5.381 |

Calcolo degli standards urbanistici

Gli standard urbanistici esprimono, entro una qualsiasi destinazione territoriale (residenziale, produttiva o polifunzionale), la quantità minima per abitante di superficie a speciale destinazione pubblica (attrezzature scolastiche, attrezzature generali, verde, parcheggi pubblici).

Riferimenti quantitativi

a.	4,50 mq/abitante di aree per l'istruzione inferiore: asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo;

b.	4,00 mq/abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi);

c.	15,00 mq/abitante per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili, e quindi con esclusione delle fasce verdi di rispetto stradale, ferroviario e cimiteriale;

d.	3,00 mq/abitante per parcheggi d’uso pubblico.

Dati di riferimento per il calcolo degli standards della Variante Generale

Le aree computabili ai fini degli standards urbanistici sono quelle per le quali sono previste l’acquisizione da parte della pubblica Amministrazione o l'assoggettamento a servitù d’uso pubblico. Il PGT ha inteso coprire interamente gli standards di servizi facendo sì che questo genere d’intervento sia l'elemento equilibratore sia in senso quantitativo sia in senso qualitativo; alcune aree per le attrezzature pubbliche sono state localizzate in modo tale da ricucire le aree centrale del tessuto urbano esistente.

Quantità minima per abitante di superficie a destinazione pubblica

| Tipologia d’attrezzatura pubblica | Quantità per abitante residente |
| --- | --- |
| Aree per l'istruzione inferiore | 4,50 mq / ab |
| Aree per attrezzature d’interesse comune | 4,00 mq / ab |
| Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport | 15,00 mq / ab |
| Aree per parcheggi d’uso pubblico Totale | 3,00 mq / ab 26,5 mq / ab |

Fabbisogno d’aree per tipologia d’attrezzatura pubblica

Le varie attrezzature pubbliche a carattere sociale, amministrativo, educativo e tecnico, dovrebbero essere distribuite in modo organico ed equilibrato sull'intero centro abitato. Per la sua conformazione e per la stratificazione del tessuto edilizio esistente, non tutte le aree standards sono reperibili all'interno delle varie omogenee, soprattutto in quelle residenziali centrali.

Si può costatare che le attrezzature civiche esistenti sono maggiormente concentrate nel centro urbano; quelle a carattere ricreativo-sportivo sono invece dislocate in maggior parte nelle zone d’espansione e in quelle periferiche.

Superficie da reperire per tipologia d’attrezzatura pubblica

| Tipologia d’attrezzatura pubblica | Superficie (mq) |
| --- | --- |
| Istruzione inferiore | 25.002 |
| Attrezzature d’interesse comune | 22.224 |
| Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport | 83.340 |
| Parcheggi d’uso pubblico | 16.668 |
| TOTALE | 147.234 |

Istruzione

Le aree per l'istruzione inferiore sono quelle occupate da edifici scolastici esistenti d’ogni ordine e grado, o quelle destinate al completamento delle attrezzature scolastiche occorrenti.

Tipologia e dati relativi all'istruzione inferiore

| Tipo di plesso | Sigla | Superficie di pertinenza (mq) |
| --- | --- | --- |
| Scuola materna Scuole elementari Scuole medie inferiori | SM SE SMI |  |
| TOTALE |  | 12.000,00 |

Dai dati espressi si può costatare che per il prossimo decennio il settore in oggetto appare sottodimensionato,  anche per eventuali esigenze future:

mq.12.000/ab.5.381 = 2,23 < 4,5

interesse comune

Le aree destinate ad attrezzature di interesse comune comprendono quelle parti del territorio che lo strumento urbanistico generale ha destinato agli insediamenti per le attività sociali, amministrative, culturali, sanitarie, assistenziali, ricreative, per il culto religioso. Dai calcoli effettuati, la superficie destinata alle attrezzature culturali e sociali, in rapporto alla popolazione residente teorica, dovrà essere almeno di  mq.37.000,00

Attrezzature per interesse comune

|  | superficie di pertinenza (mq) |
| --- | --- |
| Attrezzature per interesse comune | 37.000,00 |
| TOTALE | 37.000,00 |

Dai dati espressi, si può costatare che per il prossimo decennio il settore in oggetto appare ottimamente dimensionato anche per eventuali esigenze future.

mq.37.000,00/ab.5.381= 6,68 > 4,0

Verde pubblico

Per le attività a carattere ricreativo lo strumento urbanistico ha previsto il potenziamento delle aree a verde attrezzato esistenti e l'individuazione di nuove aree. Uno dei maggiori sforzi compiuti durante l'elaborazione del nuovo strumento urbanistico è stato quello di cercare di fornire tutte le zone urbane del paese di una serie di aree attrezzate a verde. Analizzando la planimetria relativa allo stato di fatto si può facilmente riscontrare che l'alta densità edilizia del Centro storico non ha permesso di ricavarvi al suo interno attrezzature ricreative. Il verde non è stato utilizzato solo come spazio attrezzato, ma come elemento di filtro e di salvaguardia del patrimonio storico. Infatti, a monte del Centro storico è stata individuata un'area di rispetto agricolo sulla quale non è possibile edificare, ma semplicemente eseguire opere di manutenzione o di utilizzazione del fondo. La carenza di spazi liberi nel centro urbano è stata soddisfatta recuperando spazi verdi nel primo anello attorno ad esso, cercando quindi di consentirne un facile utilizzo ai residenti nelle aree centrali. Le varie aree attrezzate a verde sono state dislocate in modo equilibrato attorno al nucleo storico e verso le aree libere esterne. Uno dei punti più qualificanti della Variante Generale è stata la ricerca di aree in grado di soddisfare il fabbisogno di verde durante i periodi di alta stagione estiva. La piantumazione di aree verdi attrezzate attorno alle aree produttive permettere di creare un filtro tra zone residenziali e zone produttive e di creare delle barriere visive in modo da isolare, almeno otticamente, le strutture industriali.

Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport

|  | superficie (mq) |
| --- | --- |
| Verde attrezzato |  |
| Totale | 155.811 |

Dai dati espressi, si può costatare che per il prossimo decennio il settore in oggetto appare ottimamente dimensionato anche per eventuali esigenze future.

mq.155.811/ab.5.556= 28.95 > 15,0

parcheggio pubblico

Secondo l'art. 3 del DM 1444/1968, gli spazi a parcheggio di uso pubblico sono destinati a soddisfare il fabbisogno arretrato e futuro di parcheggi. Tenendo in considerazione anche le normative regionali, la dotazione minima di parcheggio è stata fissata dal presente strumento urbanistico in 3,00 mq per abitante. La superficie totale deve essere calcolata al numero massimo teorico di abitanti insediabili entro il 2018. In aggiunta alle superfici derivanti dall'applicazione di standards nazionali e regionali è consentita la realizzazione di altre aree a parcheggio in piani interrati; queste aree non sono però computabili come standards. Oltre alle aree direttamente evidenziate dalle Tavole di azzonamento, vi sono altre aree a parcheggio la cui localizzazione e quantificazione sarà espressa in sede di progettazione dei PL, delle aree di espansione e di quelle di completamento previsti dalla Variante Generale per queste zone.

Spazi a parcheggio pubblico

|  | superficie (mq) |
| --- | --- |
| Parcheggi pubblici | 37.905 |
| Totale | 37.905 |

Dai dati espressi, si può costatare che per il prossimo decennio il settore in oggetto appare ottimamente dimensionato anche per eventuali esigenze future.

mq.37.905/ab.5.381= 7.04 > 3,0

Verifica standards urbanistici

Secondo i calcoli svolti nei paragrafi precedenti il fabbisogno totale di attrezzature pubbliche o ad uso pubblico è 142.596 mq. Le tabelle evidenziano che lo strumento urbanistico ha determinato entro il territorio comunale un totale di 247.716 mq per attrezzature pubbliche o ad uso pubblico. Pertanto ad ogni abitante teorico per il prossimo decennio sono previsti 44.9 mq aree standard.

Verifica standards urbanistici

| Tipologia di attrezzatura pubblica | Superficie minima art. 19 LR 51/1975 (5.381ab/t) | Superficie di PGT | Aree standards di PGT( ab/mq) |
| --- | --- | --- | --- |
| Istruzione | 24.214 | 17.000 | 2,23 |
| Interesse comune | 21.524 | 37.000 | 6,68 |
| Verde, | 80.715 | 155.811 | 28.95 |
| Parcheggio pubblico | 16.143 | 37.905 | 7.04 |
| TOTALE | Mq 142.596 | Mq 247.716 | Mq/ab 44.9 |